Техописание маски UNIX 6200 обезличенное

Панорамная маска категории 2 с покрытием, препятствующим запотеванию изнутри, химическому и механическому повреждению поверхности стекла снаружи.

Панорамная маска в комплекте с фильтрами обеспечивает эффективную защиту лица, органов дыхания и зрения от воздействия вредных газов, паров и аэрозолей в тяжелых условиях труда.

Характеристики:

- стекло-корпус с покрытием, препятствующим запотеванию изнутри, химическому и механическому повреждению поверхности снаружи

- универсальный размер;

- облегченная конструкция;

Состав:

- широкопанорамное стекло-корпус с покрытием, препятствующим запотеванию изнутри, химическому и механическому повреждению поверхности снаружи;

- оголовье для крепления маски на голове;

- силиконовый обтюратор – уплотнитель;

- силиконовый подмасочник;

- байонетная система присоединения фильтров;

- клапанная коробка;

- мембрана для речевого общения (возможность работы со средствами связи);

- съемный защитный экран;

- защитная пленка (дополнительно);

- шейная тканевая тесьма для переноски.

Технические характеристики:

- Сопротивление потоку воздуха на вдохе при постоянном объемном расходе 30 дм3/мин, Па, не более – 25.

- Сопротивление потоку воздуха на выдохе при постоянном объемном расходе 160 дм3/мин, Па, не более – 170.

- Площадь поля зрения не менее (%) – 80.

- Коэффициент подсоса не более (%) – 0,04.

- Масса, г, не более – 515.

Дополнительные подтверждения испытаний масок на:

- повышенную прочность стекол - ГОСТ 12.4.253- 2013 (EN 166:2002) п.5.2.6,

- устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц (среднеэнергетический удар (B) 120 м/с (5,9 Дж) - ГОСТ 12.4.253- 2013 (EN 166:2002) п.5.3.2,

- сопротивление поверхности защитного стекла маски разрушению мелкими частицами - ГОСТ 12.4.253- 2013 (EN 166:2002) п.5.4.1,

- устойчивость к запотеванию - ГОСТ 12.4.253- 2013 (EN 166:2002) п.5.4.2.

Съемный защитный экран с выдохом вниз исключает воздействие потока воздуха на рабочую поверхность, защищает мембранный узел и лепесток клапана выдоха, а также позволяет производить гигиеническую чистку клапана.

Маска имеет универсальный размер, благодаря двойному обтюратору идеально садится на лицо с различными размерами и формами без предварительной подгонки.

Детали маски изготовлены из высокопрочных, стойких к вредным веществам и неблагоприятным температурным условиям пластмасс и силикона, не содержат материалов, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию.

В случае необходимости доступны к заказу и разрешены к замене некоторые сменные элементы к маске, что продлевает срок службы маски:

- оголовье в сборе с пряжками для маски;

- экран защитный для маски;

- кольца уплотнительные - для более плотного присоединения фильтров;

- лепестки клапана вдоха на подмасочнике;

- лепестки клапана вдоха на маске;

- лепесток клапана выдоха.

Возможна дезинфекция маски химическим методом в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113.

- Применяется: в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С

- Сохраняет работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015

- Температура хранения от - 50 до + 50°С

- Гарантийный срок хранения: 5,5 лет

- Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2)

- Имеет заключение Минпромторга о производстве на территории РФ.