Требования к СИЗОД

| Наименование | ГОСТ, ТУ | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| Маска широкопанорамная универсального размера МАГ-3Л | ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 категория 3, ТУ 2568-455-05795731-2010 | Предназначена для использования в качестве лицевой части в фильтрующих и изолирующих средствах индивидуальной защиты органов дыхания. В комплекте СИЗОД маска должна обеспечивать подачу очищенного воздуха к органам дыхания и одновременную защиту лица и глаз от воздействия вредных веществ. В соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015 имеет категорию 3. Состоит из панорамного стекла-корпуса, резинового уплотнителя с двойным обтюратором, клапанной коробки с клапанами вдоха, двойного клапана выдоха и переговорного устройства, подмасочника с клапанами вдоха и пятиточечного оголовья. - резьба круглая 40х4 ГОСТ 8762-75 с расположением резьбового узла слева; - угол обзора не менее 79%; - масса не более 700 грамм. - имеет один универсальный размер. Гарантийный срок хрранения – 13,5 лет. |