Регенеративный патрон

РП-7

Патрон регенеративный РП-7,  в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 019/2011 является комплектующим изделием изолирующего дыхательного аппарата с химически связанным кислородом PROX S70R (ИП-4МК) (далее – PROX S70R), группы защиты 2.1 – от токсичных веществ, подгруппы – от аэрозолей и газообразных токсичных веществ и в составе PROX S70R служит источником кислорода, находящегося в химически связанном состоянии, который выделяется при поглощении регенеративным продуктом углекислого газа и влаги из выдыхаемой газовой смеси.

Патрон предназначен для одноразового применения в PROX S70R.

Патрон в составе PROX S70R работоспособен во всех климатических регионах (поясах) при температурах от минус 40 0С до плюс 40 °С и относительной влажности до 100 %, приведенной к температуре 35 °С.

Комплект поставки патрона:

| Наименование и обозначение | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 Патрон регенеративный РП-7 | 1 |  |
| 2 Пакет с завязкой | 1 |  |
| 3 Руководство (указания) по эксплуатации | 1/10 | На трансп. упаковку |
| 4 Паспорт | 1 | На партию в трансп. упаковку № 1 |

Маркировка патрона должна быть выполнена на самоклеящейся этикетке и должна содержать:

– наименование изделия «Патрон регенеративный РП-7», обозначение изделия и но-мер технических условий, в соответствии с которыми оно изготовлено;

– товарные знаки (PROX, Зелинский групп), наименование предприятия-изготовителя и юридический адрес;

– наименование страны-изготовителя;

– номинальное ВЗД (время защитного действия при средней нагрузке);

– ограничения по использованию для пользователей;

– минимальная температура срабатывания;

– партия №_________;

– патрон №_________;

– дата изготовления (месяц, год);

– гарантийный срок хранения;

– рабочий диапазон температур использования;

– пиктограмма: «См. руководство (указания) по эксплуатации».

Кроме того, непосредственно на корпус патрона должны быть нанесены:

– краткое наименование патрона (РП-7);

– дата изготовления (месяц, год);

– партия №_________;

– патрон №_________.